建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：南平市建阳区建阳体育馆升级改造工程

- 工程概况 1.建设地点：南平市建阳区。 2.工程专业：建筑与装饰工程、安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： / 。 4.招标范围： / ；单独发包的专业工程：南平市建阳区建阳体育馆升级改造工程设计建筑装饰、安装等。 5.工程特征： - 建筑面积： 5558m2。 - 层数：4层，檐口高度：15.7m 。 - 结构质式：钢筋砼网架结构。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：装饰做法详见施工图。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照深圳市筑道建筑工程设计有限公司设计的南平市建阳区建阳体育馆升级改造工程设计图纸，专业范围包括南平市建阳区建阳体育馆升级改造工程设计建筑装饰和安装部分，具体如下： 1./ ； 2./。 - 编制依据 1.图纸：深圳市筑道建筑工程设计有限公司设计的南平市建阳区建阳体育馆升级改造工程设计图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 5.预算定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2017）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301～313-2017)及现行补充或调整文件（截止2021年08月05日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年08月05日以前）。其中，暂列金额： 768520元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： / 。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。 （3）材料设备价格：建阳2021年5月份材料综合价格。 8、其他： / 。 - 取费标准 - 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 - 2.总承包服务费费率： / 。 - 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程：/。 - 2.桩基工程：/。 - 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 - 4.脚手架：满堂装饰脚手架、砌筑脚手架等、落地式钢管脚手架。 - 5.施工排水、降水： / 。 - 6.垂直运输：/。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础 / ；大型机械设备检测： / 。 - 8.基坑支护工程拆除： / 。 - 9.材料二次搬运： / 。 - 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 玻化砖; 300×600; 乔宝陶瓷、马可波罗、欧神诺; 乔宝陶瓷. 玻化砖; 800×800; 乔宝陶瓷、马可波罗、欧神诺; 乔宝陶瓷. 玻化砖; 800×800; 乔宝陶瓷、马可波罗、欧神诺; 乔宝陶瓷. 防滑玻化砖; 800×800; 乔宝陶瓷、马可波罗、欧神诺; 乔宝陶瓷. 防滑玻化砖; 300×600; 乔宝陶瓷、马可波罗、欧神诺; 乔宝陶瓷. 管材; 中财、万联、融林塑胶; 中财. 电线电缆; 太阳牌、朝日牌、三红牌; 太阳牌. 金属桥架; 山海风、闽先、格新电器; 山海风. 配电箱; 安顺、山海风、远拓电气、润沃照明; 以业主选定为准. 柴油发电机组; 常用功率300KW; 山海风、夸克电机、玉柴; 玉柴. 室内消火栓给水泵; 型号:XBD5/20 Q=20L/S, H=50m, N=22KW (两台,一用一备); 博乐达、凯泉、普仑斯、联邦机电; 以业主选定为准. 消防泵房潜污泵; JYWQ65-20-10-1100-1.5 流量20m[3]/h,扬程10m,功率1.5KW; 博乐达、凯泉、普仑斯、联邦机电; 以业主选定为准. 自动喷淋泵 XBD8.6/40-125L-250(L); 流量40l/s,扬程0.86MPA,功率55KW; 博乐达、凯泉、普仑斯、联邦机电; 以业主选定为准. LED筒灯; 13W; JK牌、尚瑞士、闽夷; JK牌. 防潮筒灯; 13W; JK牌、尚瑞士、闽夷; JK牌. 射灯; 220V; JK牌、尚瑞士、闽夷、润沃照明; 以业主选定为准. 600*600平板灯; 600*600; JK牌、尚瑞士、闽夷; JK牌. 吸顶灯; 220V; JK牌、尚瑞士、闽夷; JK牌. 消防器具; 延泰、阿顿牌、左向牌、润沃照明; 以业主选定为准. 洁具卫浴; 赢财、中宇牌、喜盈门; 以业主选定为准. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： - 具体详询价单 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 八、其他需要的说明 - 依设计回复，若平面图装饰做法与室内装修做法表矛盾，以室内装修做法表为准，结算按实调整； - 门洞尺寸及房间标高参福州信源测绘有限公司测绘的尺寸，结算按实调整； - 依设计回复，原墙面材质皆按三底两面乳胶漆，比赛场地面为运动地板，一层地面为水磨石地面，所有卫生间地面为瓷砖，其余皆为水泥砂浆找平； - 依设计回复，原墙体材质为加气砖墙体； - 依设计回复，白色无机涂料为三底两面； - 依设计回复，地坪漆做法详国标05J909-LD28-楼25B,地塑为5厚PVC运动地板做法详国标05J909-LD19-楼16B； - 依设计回复，柜子门扇相邻处皆做立板隔断，结算按实调整； - 依设计回复，陶晶板腹面龙骨CS50锌厚度50*30*0.6mm间距300，卡式主龙骨C50系列厚度1.2mm间距800； - 依设计回复，电视机房、高低压变配电房、发电机房不做吊顶，为白色无机涂料三底两面，空调机房吊顶标高4.8m； - 依设计回复，广播室做法为原顶刷白色无机涂料三底两面； - 依设计回复，柱子蜂窝板包封为40*40镀锌方管厚度为2.0，结算按实调整； - 依设计回复，看台底下梁侧高度为1.05m，空间吸音体吊杆长度2.3m，结算按实调整； - 依设计回复，看台楼梯处扶手油漆做法详05J909-油31/TL20，立柱间距按1.5m计算，结算按实调整； - 依设计回复，原露台两侧瓷砖贴面拆除，高度按1m计算，拆除后真石漆饰面，结算按实调整； - 依设计回复，室内场馆原A面及C面窗户拆除，用加气混凝土砌块填补； - 桑拿房具体做法不详，按厂家报价计入本次预算； - 依业主回复，运动地板不计入本次预算； - 座椅家具不计入本次预算； - 预算编制中幕墙工程已考虑二次深化设计，考虑到深化设计的各项安装制作费用，施工不能因材料不同而调整。 - 原幕墙铝板拆除后，更换的材料按新铝板施工，新铝板厚度按原铝板设计要求的厚度施工 - 安装工程 - 智能化工程、暖通工程、广播工程不计入本次预算，结算按实调整； - 消防水泵房安装工程计入本次预算； - 依据计价规范，本工程不适用电气设备超高增加费 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）