建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：建阳区疾病预防控制检验中心

- 工程概况 1.建设地点：建阳区 。 2.工程专业：建筑工程及室外总体。 3.合同工期： 376天 ；工程质量等级：合格 。 4.招标范围：建阳区疾病预防控制检验中心，内容包括新建混凝土框架、新建砌体、室内装修景观绿化，新建沥青混凝土路面，新建路沿石等，具体详见工程量清单及施工图纸；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积为9428.73平方米（其中：建阳区疾病预防控制中心附属楼5229.85平方米、门卫房36.96平方米；建阳区疾病预防控制检验中心综合楼4161.92平方米）。 - 层数：附属楼地下一层、地上五层、门卫房地上一层；综合楼地上五层。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型：桩基础。 - 装饰情况：具体详设计施工图。 - 混凝土情况：商品混凝土。 - 编制范围 按照福建天健工程设计有限公司设计的建阳区疾病预防控制检验中心图纸，专业范围包括新建混凝土框架、新建砌体、室内装修景观绿化，新建沥青混凝土路面，新建路沿石等，具体如下： 1.不含三通一平； 2. 不含电梯工程 。 - 编制依据 1.图纸：福建天健工程设计有限公司设计的建阳区疾病预防控制检验中心图纸有关设计文件。 2.招标文件： 永明项目管理有限公司 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。 3.地质勘察报告：福建省闽北地质工程勘察院出具的建阳区公共卫生服务大楼建设项目勘察报告。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件。 6.费用定额： 闽建筑[2017]20号文关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)有关规定的通知及现行补充调整文件。其中，暂列金额：1300000元；专业工程暂估价：1447900元（电梯加装钢构连廊、深灰色铝合金格栅外贴窗户）；甲供材料费：无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 玻璃; 合格; 新福兴、荣坤、南玻. 瓷砖; 合格; 诺贝尔、美陶、百冠明珠. 吊顶扣板; 合格; 金盾中威、奥菲莱、格勒. 电线电缆; 合格; 太阳、上上、万马. 抗震支架; 合格; 亢达、恒章、固稳. 消防设备; 合格; 北大青鸟、海湾、松江. 钢材; 合格; 三钢、三宝、沙钢. 水泥; 合格; 海螺、炼石、万年青. 铝合金; 合格; 南铝、凤铝、奋安. 防水材料; 合格; 科顺、雨虹、深望达. 卫浴; 合格; 安华、益高、恩仕. 涂料、真石漆; 合格; 立邦、三棵树、嘉宝莉. 砌体; 合格; 立兴、九峰、臣盛. 硅酸盖板; 合格; 金宫、建明、锦丝. 木门; 合格; 梦天、竹之尊、柏尔. 防火门; 合格; 瑞立普斯、KCK、上华. 阀门; 合格; 上海精嘉、福建本兴、上海志山. 给排水管; 合格; 亚通、弗沃德、融林. 开关插座; 合格; TCL、公牛、鸿雁. 桥架; 合格; 长江镇宝、先行、建电. 通风设备; 合格; 福州鑫越、福建文特森、厦门呼博仕. 钢管; 合格; 友发、正大、新兴. 配电箱; 合格; 创和、星星、正祥. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 无; 无; 无; 无; 无. 五、报价注意事项 1.土方工程：土方运距按7KM。 2.桩基工程：钢筋混凝土钻孔灌注桩。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输：考虑施工电梯一台、塔吊一台。 7.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、履带式推土机，机械型号按定额；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础、塔吊固定式基础；大型机械设备检测：检测次数2次。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无。 10.需要二次深化设计的 无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 投标人应在充分阅读图纸和招标技术要求的基础上，认真分析清单项目所包括的内容，投标人的报价中应包括该清单和招标技术要求中的所有工作内容 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无; 无; 无; 无; 无; 无. 七、其他需要的说明 （一）土建部分 1、上人屋面说明做法与节能设计专篇做法矛盾，本次预算按节能设计专篇做法计取； 2、实验室吊顶二次装修未深化，本次预算按会议室吊顶做法计取； 3、四层机房装修做法未明确，本次预算按办公室装修做法计取； 4、门卫房玻璃规格未明确，本次预算按主楼玻璃规格计取； 5、旧综合楼装修成品深灰色铝合金格栅外贴窗户，做法需由厂家深化设计安装，本次预算按暂估价列入； 6、门卫房伸缩门设计不详，依业主回复，暂按不锈钢伸缩门计入本次预算； 7、钢结构连廊按概算金额以暂估价列入； 8、试验桩（施工前试桩）依据设计回复暂按一根计取，结算按实际发生数量计取； 9、依业主回复，为加快施工进度与施工安全，本工程预算考虑塔吊施工； 10、信息价由建阳2022年7月份材料综合价格调整为建阳2022年8月份材料综合价格。 （二）安装部分 1、安装工程各系统按图计算完整； 2、弱电系统按图计算，只计算信息插座的预埋管及接线底盒； 3、水泵房拆除部分管道按镀锌钢管DN100考虑计算； 4、室外雨水井至雨水口之间的管道以HDPE双壁波纹管DN200计入； 5、室外小型消毒设施，型号及尺寸不详，未计入； 6、地下室CDZX1-W10回路平面图上连接的为潜污泵控制箱，此处是否为一个充电桩加一个潜污泵，根据设计回复，是潜污泵回路AX-1，W9回路； 7、根据设计回复，普通插座回路按沿墙沿地暗敷，卫生间插座及空调还是按沿墙沿顶暗敷； 8、因设计图不明确，室外污水管道开挖坡比暂按0.25计算，回填砂及垫层砂均采用机制砂计算； 9、因设计图不明确，室外给水管及消防管，埋深分别暂按1.0m、1.2m计算，直槽开挖左右各留300mm工作面，垫层按150mm机制砂垫层计算，回填按DN+500mm厚机制砂计算，管顶500mm以上采用原土回填至道路结构层； 10、因设计图不明确，室外水表井参考05S502-43，砖砌矩形水表井； 11、因设计图不明确，室外阀门井参考05s502-16，地面操作砖砌圆形立式闸阀井； 12、因设计图不明确，室外雨水口参考06ms201-8页6，砖砌平箅式单箅雨水口。