市政工程预算审核编制说明

工程名称：延平区黄墩街道黄墩涵洞（黄墩泵站截流）片区分流整治项目

- 工程概况 1.建设地点：延平区。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等：无。 2）道路工程：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面。 - 桥梁工程：无。 4）涵洞工程：无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：HDPE缠绕增强管（B型)、HDPE 双壁波纹管、PVC-U管、焊接钢管。 施工方法：开槽埋管。 6）隧道工程：无。 7）给水工程： 管道材质：无。 施工方法：无。 - 路灯工程： 路灯类型：无。 - 其他工程：无。 - 编制范围 按照南平市城乡规划设计研究院有限责任公司设计的《延平区黄墩街道黄墩涵洞（黄墩泵站截流）片区分流整治项目》图纸，专业范围包括路面拆除及恢复，污水管网改造，具体如下： 1.不含三通一平。 2.包括的专业内容：路面拆除及恢复、污水管网改造等。 - 编制依据： 1.图纸：按照南平市城乡规划设计研究院有限责任公司设计的《延平区黄墩街道黄墩涵洞（黄墩泵站截流）片区分流整治项目》图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知、及现行补充或调整文件（截止2022年3月18日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年3月18日以前）。其中，暂列金额：30万；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： # （1）人工费指数：按照《南平市建设工程人工费调整指数的通知》（南建筑[2021]13号文。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班》。 （3）材料设备价格：《南平市建设工程造价管理信息》（2021年11月）延平区信息价、2019定额基价、市场询价。 - 取费标准 - 专业类别：市政。 - 标准化管理：执行； - 防尘措施费：执行； - 优质工程增加费：不计； - 税率：按9%； - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土石方工程：运距由投标方自行考虑。 - 脚手架：/ - 混凝土模板及支架：/。 - 围堰：无。 - 大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机、推土机、型号按定额；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 - 施工排水降水：无。 - 水上支架平台：无。 - 施工围挡：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：详见询价表及 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04B001001001; 现状化粪池清掏; 座; 按座计算. - 其他需要的说明 - 土方及石渣外弃运距预算按20km考虑，预算审核暂按5km考虑，结算按签证计算； - 混凝土预算和预算审核均按非泵送商品混凝土考虑，预算审核增加商品混凝土和沥青混凝土的场外运输，扣减商品混凝土和沥青混凝土的场内运输费，增加商品混凝土和沥青混凝土场外运输费。商品混凝土和沥青混凝土场外的运距暂按7 km考虑，结算按签证计算； - 土方类别预算和预算审核均暂按三类计取，人机比按5%：95%计算； - 《设计工程量表》中预留项目有工程数量的，已按预留数量编制，结算按实调整；《设计工程量表》中按项目估计的，预算审核扣减原预算的现状小区砼阶梯破除及修复费用150000元、现状管线及构筑物迁改及保护费用50000元、 管道二次转运费用100000元；其费用按暂列金额编制，即增设暂列金额50万； - 接户井500*500高度不详，预算和预算审核均按1m计入，结算按实调整； - 图号DL-18说明中排水沟及混凝土盖板采用C30混凝土浇筑，与大样图为45*75球墨铸铁雨水盖板、排水沟混凝土等级为C20不同。预算和预算审核排水沟混凝土等级均按C30，盖板混凝土等级均按C30编制；