市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：王台镇际洲村水美设施提升工程

- 工程概况 1.建设地点：南平市延平区王台镇。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、市政工程、园林工程。 3.合同工期：/ ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：王台镇际洲村水美设施提升工程图纸内容；单独发包的专业工程： 无。 5.混凝土情况：预拌非泵送商品混凝土。 6.工程主要内容： （1）停车场：场地面积约1030平方米，场地硬化铺装约507.05㎡，入口标识牌为1处等。 （2）村庄沿线：车道划线长约1740米,贴砖约60m2，成品混凝土仿木纹栏杆约9米，定制墙绘等； （3）际洲古渡：新建门头牌坊一处，标识牌4处，新建园路约767.954m2，新建兼葭亭一座，新建成品混凝土仿木纹栏杆约20米，新建垂钓平台,新建不锈钢仿竹栏杆约166.589m，新建防腐木栏杆约23.4米，成品渔船约11个，墙绘等； （4）竹林空间：新建园路约605.208m2，标识牌一处，新建防腐木栏杆约84米，新建垂钓平台，新建鱼骨长廊等； （5）菌菇基地：新建园路约232m，不锈钢防竹栏杆约500m，标识牌一处等； （6）绿化种植：详苗木表等； （7）村庄路口水美际洲ogo标识牌； - 编制范围 - 按照中际众创工程设计设计的王台镇际洲村水美设施提升工程图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、市政工程、园林工程。 - 编制依据 1.图纸：中际众创工程设计设计的王台镇际洲村水美设施提升工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《房屋建设与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)福建省实施细则（及现行补充或调整文件（截止2024年3月1日以前）） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017) 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2024年3月1日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年3月1日以前）。其中，暂列金额： 270000元 ；专业工程暂估价： /元 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：2017定额人工费及其调整文件。 （2）施工机械台班单价：按照福建省2019年3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：参考《南平工程造价信息》2024年1月延平区信息价、定额基期价格 。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、市政工程、园林工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：土方开挖按三类土包干计算；运距暂按3km计取，结算时按实际发生的有效发票及现场签证工程量按实结算； - 2.石方工程： / 。 3.脚手架： / 。 4.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 5.围堰： 草袋围堰 。 6.便道及便桥： / 。 7.洞内临时设施： / 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) 按2台次计算，大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) 按1台次计算，压路机(进出场费) 按1台次计算，组装、拆卸柴油打桩机(履带式柴油打桩机 锤重2500kg)按1架次计算；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。 9.施工排水降水：无。 10.处理、监测、监控：无。 11.材料二次搬运： /。 12.行人、行车干扰：/。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：/。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施：无。 16.爆破现场警戒与实验措施：无。 17.水上支架平台：无 。 18.施工围挡： /。 19.工程排污费：/。 20.其他：本工程未计取实行标准化费用。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本预算取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 芝麻灰花岗岩; 150*900*250 外到斜角15*15; 家馨石材,剑津石材,佳和石材. 烧面芝麻灰花岗岩; 50厚*200*600; 家馨石材,剑津石材,佳和石材. 植草砖; 60mm厚; 路易保罗陶瓷,福州良彬建材,延平兄弟建材. 透水砖; 50厚*250*500深灰色; 路易保罗陶瓷,福州良彬建材,延平兄弟建材. 原木防腐木柱; φ200mm; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 原木防腐木梁; φ150-180mm; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 原木防腐木斜撑; φ100mm; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 樟子松防腐木牌匾托; z字体白色阴刻50厚400*1200mm; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 樟子松防腐木立柱; φ200; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 樟子松防腐木立柱; φ150; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 樟子松防腐木横梁; φ160; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 匾托; 50厚400*1200mm樟子松防腐木牌匾; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 防腐木顺水条; 50*50; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 仿真PE茅草瓦; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 成品竹编卷帘; 800宽; 宁波市豪杰智能遮阳技术有限公司,深圳虹纺装饰材料有限公,义乌市发祐日用品商行; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 成品柏木桌宾; 桌面H=0.75M W=1.2M L=1.2M 板凳H=0.4M W=0.3M L=1.2M; 锦尚家居,佛山市家具有限公司,佛山市景美格户外家具厂; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 深棕色竹木; L=140*20厚; 沭阳县颜集镇君耀绿化苗木园艺场,抚州市思竺竹木业有限公司,沭阳县青绿蓝绿化苗木园林经营部（个体工商户）; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 标志牌-际洲古渡logo标识; 原有框架棕色漆饰面 尺寸：长：18500*高：8260mm 详施工图纸 1.5厚80宽原色拉丝不锈钢包边，5厚红色亚力克力，字体高度1.2m，内发光尺，尺寸约：长：1200*高：1200*宽：80mm 1.5厚50宽镀锌钢造型logo 帆船尺寸：长：4700*高：3380*宽：50mm 祥云尺寸：长：5560*高：2840*宽：50mm 船舵手：长：4000*高：4000*宽：50mm 祥云：长：4650*高：2305*宽：50mm 具体详施工设计图，效果图; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 成品旧渔船; 材质:杉木, L=7M.W=1.3M 涂刷桐油,密封剂填补缝隙，具体详施工图大样图; 泰州星亚木船制造有限公司,桐乡市高桥序日贸易商行,安吉悦腾竹文化发展有限公司; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 不锈钢仿竹栏杆; 立柱φ50mm，横梁φ25mm，斜撑φ20mm H=1m，标准段长度1.5m,埋入地下部分0.2m. 基础混凝土150*150*150; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 南方松防腐木面板; 长：140*宽：38mm; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 发票. 南方松防腐木立柱; 150*150立柱,外刷深棕色防腐木器漆 φ20麻绳，防腐处理 10厚度T形状镀锌钢板M8膨胀螺栓固定; 闽翠防腐木,旺盛防腐木,景观芝防腐木; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 防腐竹木; φ100，含10mm麻绳绑扎; 沭阳县颜集镇君耀绿化苗木园艺场,抚州市思竺竹木业有限公司,沭阳县青绿蓝绿化苗木园林经营部（个体工商户）; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 标志牌; 蘑菇基地 尺寸：3990*2000*600mm 1.5厚80宽镀锌钢字体，外烤橙色漆 5厚白色亚克力内衬，内发光。 蘑菇基地单体字体尺寸：长：680*高：700*宽：15mm。 橙色玻璃钢蘑菇LOGO 蘑菇尺寸：长：2040*高：1830*宽：600mm 南瓜尺寸：长：715*高：500mm 小蘑菇尺寸：长：960*高：300mm 1.5厚100宽镀锌钢字体，外烤橙色漆，5厚白色亚克力内衬，内发光。 fun尺寸：长：1375*高：500*宽：15mm 菌菇基地尺寸：长：1500*高：1500mm communit尺寸：高：1500*长：200*宽；15mm 详施工图效果图; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 麦冬; 自然高度20-25cm 蓬径20-25cm，81株/m2; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 波斯菊; 草种撒播10g/㎡; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 油菜花; 草种撒播15g/㎡; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 香樟; 胸径18-20cm，H6-6.0m、P3.5-4.0m，成活养护期半年日常养护期半年; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 桂花; 胸径10-12cm，H3.8-4.0m、P3-3.5m，成活养护期半年日常养护期半年; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 福建山樱花; 胸径12cm，H4.0m、P3.5m，成活养护期半年日常养护期半年; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 红叶石楠球A; 高度（cm）150 冠幅（cm)150 土球（cm）30*30 树穴（cm）50*50; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 红叶石楠球B; 高度（cm）120 冠幅（cm)120 土球（cm）30*30 树穴（cm）50*50; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 黄金榕球A; 高度（cm）120 冠幅（cm)120 土球（cm）30*30 树穴（cm）50*50; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 黄金榕球B; 高度（cm）120 冠幅（cm)120 土球（cm）30*30 树穴（cm）50*50; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 镀锌钢链条; 6mm; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 睡莲; 带花苗，粉色、紫色、蓝色、白色混搭，4株/平米，带盆沉水; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 成品仿木混凝土栏杆; 按设计/含上木色水性漆，纹理漆。; 上海美砼建材有限公司,太仓市爱波建材有限公司,宁波世腾交通工程有限公司; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 雪茄花; H:20-25，P:20-25; 绿友园艺,福建百盛苗木基地,汇灿绿化苗木供应场. 成品镀锌钢镂空雕版; 8 厚镀锌钢镂空雕版浅棕色木纹氟碳漆饰面; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 镀锌钢鱼鳞瓦; 3厚100X100镀锌钢鱼鳞瓦灰色氟碳漆饰面; 延平区佳和服务部,延平区金安装饰服务部,恒鑫金属制品; 提供品牌购买税务发票、质量合格证书. 注：绿化、地面铺砖除外其余施工单位提供品牌购买税务发票、质量合格证书。 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 详附后主要材料、设备询（定）价表 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 1、园林工程 - （1）商混超运距预算按20KM计取，结算按实调整； - (2)村庄路口水美际洲logo标识牌,，预算按询价计取，结算按实调整； - （3）草袋围堰，现场施工不详，设计未说明，预算暂按【长度】（13.947+6.135+41.883）*【宽度】0.8*【高度】1.5计取，结算按实调整； - (4)场地平整，清理杂草，余方弃运预算按土方计取0.3米计取，结算按实调整； - （5）墙边彩绘，拆除设计未明确，预算按拆除纸筋灰墙面计取，结算按实调整； - （6）墙边彩绘，基层设计未明确，预算按墙面一般抹灰12+6mm砂浆抹灰，墙面满刮腻子两遍计取，结算按实调整； - （7）不锈钢仿竹栏杆基础不详，预算按C25混凝土计取，结算按实调整； - （8）菌菇基地，步道边缘设置边沟设计不详，预算暂按暂估价计取，结算根据现场农业生产变更图套定额单价按实调整； - (9)万联距离约51km，华建距离约53km，联强距离约51km，宏基距离约27km，联泰距离约51km，预算按宏基商品混凝土距离27km计算，超运距按20km包干计算； - (10)垒石设计按200-400mm设计，预算按300m厚计算，实际不同结算按实调整； - (11)挡墙沉降缝间距设计为10~20m，预算按15m计算，实际不同结算按实调整； - (12)栏杆基座混凝土强度不详，预算按C25计算，实际不同结算按实调整； - (13)泄水孔眼间距2~3m，预算按2m计算，实际不同结算按实调整； - (14)英德石预算按1000*500*500mm*每立方密度系数2.65计取，结算按实调整； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 工程概况 2.工程专业：市政工程、园林工程。 人材机价格： （1）人工费指数：南平市建设工程综合人工费指数调整为1.1054。 （2）施工机械台班单价：2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价。 取费标准 - 市政工程按未执行标准化施工、不计取优质工程增加费计算，园林工程按不计取优质工程增加费计算。 - 施工方法与措施 1.土石方工程：机械开挖土方、沟槽土方开挖人工配合按5%计算，土方外运运距按1km计算。具体运输运距投标人自行考虑，未考虑土方堆置及土源费用； 9.施工排水降水：风险包干。 10.处理、监测、监控：/。 11.材料二次搬运：风险包干。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：风险包干。 17.水上支架平台：临时汽车便桥(钢便桥)（浮船栈道便桥按实调整）。 审核情况 - 混凝土、槽坑回填砂及砂垫层等砂按机制砂计算； - 根据工程造价清单计价规则，园林绿化工程清理杂草、车行沥青路面、停车场排水扣减分项至市政工程； - 标线(分界线 热熔漆)按信息价调整综合单价； - 拆除混凝土结构按液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土定额计取； - 种植池调整河石贴面定额； - 垒石项按河石浆砌、垒石面勾缝定额工作内容计取； - 兼葭亭修改为园林工程类别取费； - 100厚φ10~15深灰色砾石散置按工作内容调整定额； - 原有混凝土仿木栏杆修缮（拆除损坏构件、更换缺失构件）按新建栏杆询价主材单价的一半计取，增加全段栏杆水性漆，纹理漆； - 整理绿化地与种植土回(换)填工作内容重复，扣除整理绿化地； - 暂列金额按5%计，修改金额为262064元