市政工程预算编制说明

工程名称： 延平区王台镇生态护岸、道路修缮、人行道改造等人居环境改建项目（二期）

- 工程概况 1.建设地点：延平区王台镇。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度：约350米，道路修建宽度：平均宽度约7米，车道数： 无 ；车行道路面类型：透水砖。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵：无。 5）排水工程： 管道材质： 无 ； 施工方法： 无 。 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质： 无 ； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型：太阳能路灯。 9)其他工程：新做仿古青砖景墙14处、新做砖砌种植池18个，河石垒砌种植池95个，排水涵洞清淤及修复，违停抓拍视频监控系统。 - 编制范围 按照中际众创工程设计有限公司设计的 延平区王台镇生态护岸、道路修缮、人行道改造等人居环境改建项目（二期）图纸，专业范围包括市政工程等，具体如下： 1. 不含三通一平。 - 编制依据 - 1.图纸：中际众创工程设计有限公司设计的 延平区王台镇生态护岸、道路修缮、人行道改造等人居环境改建项目（二期）图纸及有关设计文件。 2.招标文件： /编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额： 《福建省市政工程消耗量定（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017（及现行补充或调整文件)（截止2024年5月1日以前） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年5月1日以前）。其中，暂列金额：100000元；专业工程暂估价：62640元；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：福建省人工费价格指数。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班信息价。 （3）材料设备价格： 延平区2024年2月份材料综合信息价、延平信息价、定额基期价格（税前）、市场询价（详见询价记录） 。 8.其他： 无 。 - 取费标准 - 专业类别：市政工程。 - 总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：路灯基坑土方考虑人工开挖，其余土方工程考虑人机配合施工；土方堆置及土源费用投标人自行考虑，实际不同不再调整。 2.石方工程：无。 3.脚手架：无。 4.混凝土模板及支架：模板相应项目单价包干，工程量按实计。 5.围堰：无 。 6.便道及便桥： 无 。 7.洞内临时设施： 无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台次，压路机(进出场费)1台次包干计算；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水： 无 。 10.处理、监测、监控： 无。 11.材料二次搬运：无。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无。 14.爆破安全措施： 无。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：未考虑，结算按签证调整。 19.工程排污费： 无 。 20.其他：混凝土采用非泵送商品混凝土。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 透水砖、盲道砖; 详工程量清单; 绿祥、嘉实迪、伟岸; 绿祥. 钢筋砼沟盖板; 详工程量清单; 宏顺水泥制品、鑫顺水泥制品、万晶; 宏顺水泥制品. 球墨铸铁井盖; 详工程量清单鑫信弘、南铸、新鸿兴; 鑫信弘. 路缘石; 详工程量清单长泰林兄弟、长泰辉源、凯业峰石材; 长泰林兄弟. 隔离护栏; 详工程量清单仁惠、铎丰铁艺、世腾交通; 仁惠. 路灯; 详工程量清单源光亚明、贝莱光电、南京源亚; 源光亚明. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 土石方弃置运距按3km包干计算，结算不再调整； - 商品混凝土及沥青混凝土运输距离按7km包干计算，结算不再调整； - 种植池及景墙砌筑材料，按仿古青砖考虑，结算按实调整； - 排水涵洞修复工程中清淤吊送口无具体修复做法，暂按安装固定1000*1000mm球墨铸铁井盖和1000*2000mm球墨铸铁井盖计算，结算按实调整。 - 太阳能路灯数量按180盏计算，结算按实调整； - 图号Z-01，智能化系统中设备、材料数量和价格均为暂估，结算按签证及相关资料调整； - 图号Z-01，智能化系统，线路运营费6个点、系统设备电力能耗费6个点、公安交通技术监控设备与非现场执法监控设备驻点维护服务36个月费用共62640元列入专业工程暂估价，结算按签证调整。 - 审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）